重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司惠通公司

黄花菜清洗设备设备招标技术要求

一、设备用途：黄花菜清洗除杂。

二、产能配置：设备产能8kg/分钟。

三、设备配置要求：

| 名称 | 数量 | 产能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄花清洗设备 | 1套（3台） | 8kg/分钟 | 1、整体结构方式：设备整体为独立三段式自动清洗，一段人工进料，后两段自动进出料，内外箱体间隙设计便于清洗，无卫生死角，不藏垢。 2.外形尺寸：单段清洗机长度5000mm，有效除杂长度4000mm，有效除杂宽度1200mm；整体三段长度合计15000mm，有效除杂长度合计12000mm， 3.材质：设备箱体、梁采用3mm-SUS304不锈钢板制作，上压滚筒主板采用SUS304及以上不锈钢板制作，板厚10mm，下链网采用1.5mm-SUS304及以上不锈钢板制作。 4. 上压滚筒及链网：箱体上方为4组上压滚筒，下方为带刮板式下链网，物料同步运行，不能有滞留；上压滚筒直径600mm，冲孔直径6mm，将黄花全部压入溢流口100mm水下，便于拆卸，滚筒不缠料、卡料；下链网冲孔，孔径10mm，刮板宽度150mm；物料出口端安装直径400mm滚筒，保证物料同步均匀出料。 5.品牌选型：减速机采用SEW变频调速电机，循环水泵、PLC、电器、变速器、变频器、轴承等关键部件，采用一线品牌， 6.曝气装置：为了菜、虫分离，需在箱体内安装曝气装置使黄花菜与杂质分离，同时需考虑不损伤物料。 7. 冲淋装置：出料口增加冲淋装置，冲洗水流与进料方向相反，将表面水及漂浮杂质往溢流口引流，同时隔绝出料输送链板与杂质重新粘连，在出料口上料输送机上端设置喷淋头，对黄花菜进行二次清洗。 8.溢流清洗槽：设备中部两边设置溢流水箱（长度3000mm、宽度400mm，高度与箱体平行），保证黄花虫及其他漂浮杂质能从溢流口溢出，设计开放式过滤清洗槽，安装三层过滤网，滤网长度3000mm，宽度400mm，孔径≥120目（125微米），滤网便于拆卸，有效过滤黄花中黄花虫等细小杂质。 9.设备清洗除虫率90%以上。 10.水循环系统：安装过滤装置，水循环过程中避免异物二次回流污染，节约水资源,同时配有手动补水口。 11.结构强度：设备整体使用寿命15年。 12.质保：整机质保2年。 |

四、总体要求

- 主体结构要求：设备整体采用SUS304及以上不锈钢材质制作，牢固美观，布局合理有序，完全满足设备承载重量。

- 设备设集中排水口，生产水不能散流地面。

- 单设备在运行时的噪音≤70分贝，职业危害因素的控制符合法律法规的规定。

- 电源开关、电机、风机配有防水罩，配电箱离地30cm，防水性达到IP65级。

- 设备整体离地要有一定的高度，便于清洗与维修。

- 所有水、电、气全部采用304不锈钢桥架，水电气路在桥架内规则排列固定，不能杂乱无序，便于日常检修。

- 所有水电气接口在车间内指定接口处搭接，压缩空气管道采用快接式不锈钢无缝钢管或其它不生锈的合金材料管道。

- 设备交期

- 合同签订后30天内完成交货，10天内完成安装调试。

六、合同费用支付进度响应

1、合同签订后，设备开始制作，无预付款。

2、设备制作完毕安装调试正常运行30天，经运行验收合格后，七个工作日内支付合同总价90%设备款。

3、质保期2年，质保期满后，七个工作日内支付合同总价10%质保金。