# 第一篇 项目技术服务需求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室视频和音频设备采购 | - 1批 |  |

## 二、招标项目服务需求

本次会议室音视频采购的主要目的是为公司的会议室和培训提供高质量的音响及视频保障，以确保会议和培训的高质量开展。随着公司业务的扩展，会议室的使用频率增加，现有的会议室已无法满足需求。因此，需要增加现代化的音视频设备。

## 三、项目需求明细表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩阵列式扬声器 | 1、频率响应：≥55Hz-20KHz（±3dB） 2、标称覆盖角（HxV）：≥80°×50° 3、灵敏度（1w/1m）：≥97dB 4、声压级：≥121dB /127dB（连续值/峰值)； 5、额定功率（AES）：≥300W 6、总谐波失真≤3%； 7、低音单元：1*12"差分频驱动器低音扬声器， 8、高音单元：1x2"差分频驱动器高音压缩器； 9、输入连接器：2X NL-4扬声器 Neutrik Speakon； ★10、提供产品带有CNAS或CMA标志第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告内容需体现第1-6条参数进行佐证)并加盖投标人公章 | 4 | 只 |
| 2 | 功率放大器 | 1、8Ω立体声功率: ≥550W×2； 2、4Ω立体声功率:≥780W×2； 3、桥接单声道模式8Ω：≥1560W 4、频率响应: ≥20Hz-20kHz（±1.5dB） 5、总谐波失真：≤0.5%；阻尼系数：≥200:1 6、信噪比(A计权)≥100dB；转换速率: ≥30V/us 7、保护要求：防止短路、空载、开关机噪音、无线电干扰保护电路 ★8、与扬声器同一品牌，提供产品带有CNAS或CMA标志第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告内容需体现1-7条参数进行佐证）并加盖投标人公章； | 2 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、2信号通道输入，4信号通道输出。 2、采用40位浮点DSP芯片，96K采样率24位高性能A/D D/A转换。 3、输入通道功能包含电平增益控制、五段参量均衡、延时控制等；输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、七段参量均衡、延时控制等，限幅器具有启动时间、释放时间等功能。 4、输出通道具有通道链接功能；内置6位密码加密功能 5、PC与处理器联机端口：RS-232及USB 6、信噪比：≥109dB(A计权）， 7、频率响应：20Hz-16kHz（±1dB） 8、动态范围：≥115dB， 9、失真≤0.0042%（1KHz） 10、共模抑制比：>48dB 11、串音：<-106dB ★12、与扬声器同一品牌，提供产品带有CNAS或CMA标志第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告内容需体现第6-11条参数进行佐证)并加盖投标人公章 | 1 | 台 |
| 4 | 数字调音台 | 1、12路数字调音台，4路单声道输入，4路立体声输入, 1-8路独立幻象电源+48V供电。 2、通道多种输入接口可选，1-4通道外接。 3、1-4通道配置高效能压缩功能。 4、1-8通道三段均衡带扫频功能，9-12通道二段均衡 5、2辅助（AUX1/AUX2推子前后/FX），2编组调音台（G1-2）。 6、总谐波失真：≤0.1% 7、内置32种数字效果器 8、信噪比：≥100dB(A计权）， 9、频率响应：20Hz-20kHz（0dB） 10、蓝牙信号连接、电脑声卡播放、U盘无限时录音功能，MP3信号可转入11/12通道进行调音操作 11、本采用3.2寸高清彩色显示屏，涵盖MP3、蓝牙，电脑播放声卡、DSP32位数字效果器于一体 | 1 | 台 |
| 5 | U段无线手持话筒 | 1、真分集U段一拖二手持麦克风系统。 2、接收机预设存储200个固定频率；2000个自由设置频率，按25kHz频率步长间隔，任意选取，通讯加密码 3、自动扫描功能，对频时自动寻找没有干扰的可用频率； 4、振荡模式：PLL相位锁定频率合成；接收机与发射机：一键自动对频 5、数字导音技术和杂讯静嘈技术，杜绝无线射频信号的干扰，MDX降嘈器，独到的压缩和扩展音频处理技术。 6、射频传输范围： UHF 630MHz - 937MHz 7、频率响应：≥100Hz-10000Hz， 8、接收机预设：200个固定频率；2000个自由设置频率， 9、总谐波失真：≤ 5%，信噪比：≥80dB ( A ) 10、换能器类型 ：动圈，音频灵敏度：1.6mV/Pa ★11、与扬声器同一品牌，提供产品带有CNAS或CMA标志第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测报告内容需体现6-10条参数进行佐证）并加盖投标人公章； | 2 | 套 |
| 6 | 数字网络智能化无线会议主机 | 1、支持讨论、视像跟踪、签到、投票表决功能，采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器； 2、具备会议服务功能,发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； 3、系统主机可设置IP地址,具有TCP/IP网络接口,可连接无线路由器,使用同一局域网内的电脑、手机、平板等设备对主机进行操作设置,支持谷歌Android/微软Windows系统等操作系统,同时具有USB接口,可连接电脑对主机进行操作设置 4、搭配DANTE音频输入输出功能，连接其他DANTE设备，配4x1 HDMI高清视频切换接口。 5、双备份无线话筒(兼容有线备份输出)。 6、支持USB录音,MP3格式输出。 7、具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）。 8、具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议。 9、具有视频切换232接口，可连接高清视频矩阵；具有中控代码232接口，可连接中控系统。 10、≥4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数。 11、主机具有20组固定的频率通道，同时发言人数可设置为1-6人，最多支持6个主席同时发言。 12、兼容有线会议单元同时使用，支持话筒单元热插拔，具有1组共2路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持有线网线话筒单元的双边供电；另外具有1路8芯话筒单元接口。 13、采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节。 14、具有警报信号输入接口（警报电压接口+1路2P凤凰插警报音频输入口),当公共广播警报系统启动时,可自动暂停会议,并向与会单元发送警报信息。 15、48V供电和开关物理按键,带Type-c接口功能和DC-5V充电功能 ★16、提供产品带有CNAS或CMA标志第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告内容需体现第9-15条参数并带有查询防伪码)并加盖投标人公章 | 1 | 台 |
| 7 | 无线枪式话筒主席单元 | 1、会议单元采用金属面板，铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； 2、专业高保真电容咪芯，频率响应可达：20Hz~20KHz； 3、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时常亮红色，申请发言常亮绿色； 4、发言开关为触控式，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 5、面板带有2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示话筒状态、通道 地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等; 6、单元带发言计时，会务服务; 7、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量; 8、话筒单元抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰，单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，有效通信距离为：室内50米 室外90米； 9、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； | 1 | 支 |
| 8 | 无线枪式话筒代表单元 | 1、会议单元采用金属面板，铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； 2、专业高保真电容咪芯，频率响应可达：20Hz~20KHz； 3、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时常亮红色，申请发言常亮绿色； 4、发言开关为触控式，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 5、面板带有2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示话筒状态、通道 地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等; 6、单元带发言计时，会务服务; 7、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量; 8、话筒单元抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰，单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，有效通信距离为：室内50米 室外90米； 9、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； | 7 | 支 |
| 9 | 数字前级处理器 | 1、采用最新ADI五系列芯片，64-Bit高速双核DSP处理器 2、音乐通道有9段PEQ立体声均衡器，并自动识别光纤音频数字输入。麦克风15段PEQ单独调节，全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业。 3、麦克风消声设定，独立压限设计；移频2Hz～8Hz可选反馈抑制 4、效果通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有5段参量均衡(PEQ)等功能。 5、各输出通道分别设7段参量均衡，高低通调节，混合比例，极性，延时，压限，增益功能。 6、支持VOD红外接口控制机器。 7、支持RS232连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件。 8、自带RTA频谱显示，可更有效的找到啸叫频点,让啸叫无影无踪。 9、三级工程密码锁定功能,可根据使用需要自行设定设备锁定级别 10、可存储9组系统模式，开机状态为最后一次机器保存数据。 | 1 | 台 |
| 10 | 时序器 | 1、内置高性能的滤波器 2、前面板具有电压显示功能，配置63A大电流空气开关；后面板不少于8个受控16A万用插座 3、总输出电流：≥30A，每个通道的最大输出电流：≥16A 4、具有RS232串口控制协议，可连接中控及控制电脑 5、开关间隔时间:≤1 秒 6、空载功耗≤8.5W ★7、与扬声器同一品牌，提供产品带有CNAS或CMA标志第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告需体现4-6条参数进行佐证)并加盖投标人公章 | 1 | 台 |
| 11 | 视频摄像机 | 1、1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2、支持HDMI、USB2.0、USB3.0、有线LAN； 3、镜头焦距：f=3.9～46.8mm，12倍光学变倍，10倍电子变倍，视角范围6.3°(窄角)72.5°(广角)； 4、视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97； 5、音频输入接口：双声道 3.5mm线性输入，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 6、云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 7、水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：-30°+90°； 8、水平控制速度：0.1-60°/秒；俯仰控制速度：0.1-30°/秒； 9、预置位数量：255个预置位；遥控器可设置10个预置位，并且可任意更改摄像机断电重启的初始位置； 10、控制信号接口和协议：RS232；VISCA协议； 11、网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议，支持远程升级、远程重启、远程复位； 12、图像码流：支持双码流输出； 13、支持自动/手动白平衡调节，自动/手动曝光调节（光圈、快门），自动/手动聚焦调节； 14、采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度，图像信噪比≥55dB； 15、支持图像WDR技术：性能≥100dB;抗闪烁功能； 16、多种音视频压缩标准：支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩； 17、遥控器：可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器,且2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响，支持遥控器信号透传功能； 18、支持吊装，壁装； | 3 | 台 |
| 12 | 控制键盘 | 1、支持网络onvif，visca协议，支持串口visca,pelco-d/p协议； 2、采用RJ45、RS422、RS485、RS232多种控制接口，最多可接255个摄像机； 3、通讯波特率：2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps； 4、接口方式：5PIN压线端子(RS422、RS485)、RS232接口、RJ45(网络)； 5、操控摇杆：四维（控制：上、下、左、右、变倍、锁定转动）； 6、显示方式：LCD蓝屏液晶显示屏； 7、提示音：按键声音提示开/关 ； 8、独特的控制码学习功能，可以让客户自行修改控制码指令； | 1 | 台 |
| 13 | 视频切换器 | 输出分辨率最高支持3840*2160@30Hz 支持4路HDMI输入，1路HDMI输出 支持4个画面一键无缝切换，快速无延迟 支持音频分离，3.5mm音频口可外接音响/耳机 支持切换方式:面板按键、红外遥控、串口指令和自动扫描 | 1 | 台 |
| 14 | 视频采集卡 | 支持HDCP2.2协议 支持常见标准分辨率视频格式 支持音频麦克风、耳机、调音台 输入分辨率最高支持4K60Hz，4:4:4。支持向下高刷2K@144Hz，1080P@240Hz 环出最高支持4K60Hz。支持向下高刷2K@144Hz，1080P@240Hz 录制最高支持4K60Hz。支持向下高刷2K@144Hz，1080P@240Hz 支持Windows7/8/10/11、Linux、Mac OS10.12或以上系统 无需驱动，连接即可使用 支持第三方软件采集，如：OBS/Potplayer/VLC/斗鱼直播等 | 1 | 台 |
| 15 | 数字HDMI线 | 数字高清线 HDMI工程线 3D视频线 笔记本电脑电视盒子接电视显示器投影仪数据连接线 15米 | 3 | 条 |
| 16 | 辅材 | 本单足量过机线、接插件等 | 1 | 批 |
| 17 | 机柜 | 24U玻璃设备机柜 | 1 | 个 |
| 二、LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 屏幕显示尺寸：≥8米*3.04米 1、LED发光二极管：SMD表贴三合一铜线封装； 2、像素间距：≤1.86mm； 3、亮度：≥600cd/m²（Nits），支持手动／自动／软件0~100%无极调节 4、刷新率≥3840Hz，换帧频率：50/60Hz； 5、可视角度：水平/垂直≥170° 6、★LED显示屏具备3C认证证书，提供证书复印件并加盖投标人鲜章 7、LED显示屏基板采用8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快 8、显示屏屏体支持完全前维护，模组、电源、接收卡、控制板等均可在正面进行维护 9、显示屏具备智能节电功能，开启后节能达80%以上 10、显示屏平均无故障工作时间≥120000小时，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟寿命达150000小时 11、亮度均匀性≥98%； 12、像素失控点：≤1/100000，寿命：≥100000小时 13、发光点中心距偏差≤3% 14、LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续48小时表面无锈蚀 15、支持设备自检，通讯、电源、温度检测 16、显示屏光源能量符合光生物安全及蓝光危害试验要求 17、显示屏支持7×24小时无间断工作 18、显示屏峰值功率≤550W/m²，平均功率≤300W/m² 19、★安全防护：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、 分布上电措施， 具有实时监控温度、 故障报警功能（提供CNAS认证的第三方检测报告并加盖投标人鲜章） 20、★为确保产品的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投LED大屏产品制造商被评为国家级工业设计中心，提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖投标人鲜章。 | 24.32 | ㎡ |
| 2 | LED接收卡 | 单卡带载 512×512 像素 ； 支持逐点亮色度校正； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测； 集成 12个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板； 支持Mapping定位； 采用千兆网口， 可以连接 PC 端 ； 支持程序回读； | 66 | 张 |
| 3 | 控制电源 | 1.驱动电源:1、输入电压范围:200-240VAC，额定输出电压:4.5VDC 2.纹波和噪声:<200mVpP 3.过载保护:额定负载的110-150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 | 81 | 台 |
| 4 | 视频拼控服务器 | 6路输入接口：HDMI2.0*1、DP1.2*1、HDMI 1.3*4、1 × 3G SDI （IN+LOOP），选配 24路千兆网口输出：带载1560万 极限宽高：最宽16384，最高8192 支持6画面任意布局，6+OSD+BKG 支持一键全屏缩放、输入截取等功能 支持快捷点屏、可内置接收卡配置文件 支持前面板精细调节LED屏亮度 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用 支持HDR功能、3D功能 ★产品制造商具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（提供证明文件并加投标人鲜章） | 1 | 台 |
| 5 | 屏体辅材 | 屏体内数据长排线、接收卡间连接网线、电源间连接用YC线、配电箱到屏体各电源分组YC线 | 24.32 | ㎡ |
| 6 | 钢结构+包边 | LED屏体钢结构，大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患 包边装饰 8.1*3.14 | 25.43 | ㎡ |
| 7 | 4K播放电脑 | 1、CPU ：英特尔 I5 ，6 核心12线程处理器，基础频率为2.90GHZ，最大睿频频率为4.30GHZ； 2、主板：英特尔 H510芯片组；1个全高PCI ; 1个PCIe x1 ; 1个PCIe x16 ；2个M.2； 3、内存：16G DDR4，支持双通道内存；最大支持32G 4、硬盘：512G NVMe M.2 SSD； 5、网卡：集成千兆网卡； 6、机箱电源：大于15L，≥500W高效节能电源； 7、显卡：基础频率1550MHZ；加速频率1780MHZ；显存频率14000MHZ；CUDA核心2560个；容量8G；位宽；128BIT，最大分辨率7680X4320；接口1XHDMI;1XDVI;1XDisplayport 8、显示器：22寸4K液晶显示器 | 1 | 套 |
| 8 | 主电源线 | YJV4*10+1*6 | 50 | 米 |
| 9 | 配电柜 | 控制方式： 手动按键控制 时控控制(可设置时间) 中控控制(配中控协议) 遥控控制(配天线) 天线:吸盘天线专用天线，遥控距离100m 接线:1进6出，输入220V或380V:输出220V6路，每路4KW，分3次启动 | 1 | 台 |
| 10 | 安装调试 | 包含运输、人工、安装、调式、培训等 | 25.43 | ㎡ |

注：为保证参数真实性，本项目将在中标公示期间对中标供应商本篇提供的制造商盖鲜章资料原件进行真伪查证，供应商须于采购人发布公告之日起3个工作日内将资料原件提交至采购人，若发现弄虚作假，将取消中标资格。